江苏易实精密科技股份有限公司

年产800万套汽车底盘空气减震系统

金属零部件生产线技改项目

竣工环境保护验收结论

2022年9月6日，江苏易实精密科技股份有限公司，根据《江苏易实精密科技股份有限公司年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目环境影响报告表》，并对照环保部《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》环办环评函（2017）1235号文件精神，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位和专家对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

- 江苏易实精密科技股份有限公司（原南通易实工业制造有限公司）成立于2010年9月，位于南通市太平北路1018号，占地面积23264.81m2，总建筑面积16320m2，其中生产研发楼（办公楼）建筑面积2570 m2，厂房一建筑面积4863 m2，厂房二建筑面积5049m2，厂房三建筑面积3918m2，传达室建筑面积32m2，主要从事汽车零部件加工制造。本项目主要引进碟片激光器1台（套），配套国产数控车床、多工位零件成型机等设备36台（套），对汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线进行技术改造，项目建成后新增产汽车减震系统用支撑套系列产品800万套，新增销售收入约4000万元。该项目总投入1800万元，其中：设备投入1614万元（用汇14万美元），其他改造费用186万元。

本项目为技改项目，项目投入运行后，使用员工150人，实行常日班工作制，年工作约300天，每班8小时，年工作时间2400小时，厂区内不设食堂。

项目位于南通市太平北路1018号，主要从事汽车零部件加工制造。公司拟投资1800万元，项目放在现有厂房一内，本项目主要引进碟片激光器1台（套），配套国产数控车床、多工位零件成型机等设备36台（套），对汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线进行技术改造，项目建成后新增产汽车减震系统用支撑套系列产品800万套，新增销售收入约4000万元。此外，本项目将充分依托现有公用辅助工程。本次验收范围：年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目。

- 建设过程及环保审批情况

江苏易实精密科技股份有限公司成立于2010年9月，主要从事汽车零部件加工制造。江苏易实精密科技股份有限公司年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目，该项目于2022年4月委托江苏秉欣年安全环境科技有限公司，编制完成《江苏易实精密科技股份有限公司年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目环境影响报告表》，2022年7月26日环评报告表通过了南通市崇川区行政审批局的审批，审批文号为：崇行审批（2022）90号。项目批准后公司对照环评及批复要求配套完善建设了相关的污染防治设施，并完成了项目生产设备与配套的环保设备的建设与调试。

- 投资情况

本项目总投资1800万元，其中环保投资：20万元，占总投资的1.1％。

（四）验收范围

本次验收范围为年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目，所使用的生产设备及环保工程。

- 工程变动情况

- 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函〔2020〕688号中污染影响类建设项目重大变动清单，本项目无重大变动。具体见下表：

# 项目变动情况一览表

| 序号 | 重大变动清单 | 本项目对照情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 项目未变化 |
| 2 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 项目未变化 |
| 3 | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 项目未变化 |
| 4 | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 项目不涉及 |
| 5 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 项目未变化 |
| 6 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 项目未变化 |
| 7 | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 项目未变化 |
| 8 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 项目不涉及 |
| 9 | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 项目不涉及 |
| 10 | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 项目不涉及 |
| 11 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 项目不涉及 |
| 12 | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 项目不涉及 |
| 13 | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 项目不涉及 |

产品方案一览表

| 序号 | 工程名称 （车间、生产装置或生产线） | 产品名称及规格 | 设计能力 | 年运行 时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属零部件生产线 | 金属零部件 | 800万件/a | 2400 h |

根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函〔2020〕688号中污染影响类建设项目重大变动清单，江苏易实精密科技股份有限公司年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目无重大变动，符合验收要求。

三、环境保护设施建设情况

- 废水污染防治措施

本项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后排入区域雨水管网。本项目废水主要为员工生活用水，生活污水经过化粪池预处理后，经市政管网进入南通市观音山水质净化有限公司处理达标后排放。

- 废气污染防治措施

本项目无组织废气：无组织废气主要为切割、打磨过程中产生少量颗粒物以及机床 拉伸过程产生的油雾（非甲烷总烃），经车间自然沉降后通过车间无组织排放。

本项目大气污染物中无组织颗粒物、非甲烷总烃排放符合《大气污物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织浓度限值及车间外一米的非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

（三）噪声污染防治措施

项目噪声主要为机床、打磨机等设备运行噪声。合理布置厂区格局，高噪设备远离厂界，设备安装减震垫、消音器，厂区增加绿化等综合防治措施，降低噪声对周围环境的影响。项目所有设备均布置在厂房内，同时优化设备配置和生产布局，加强设备的日常维护，保证设备的正常运行。

（四）固废防治措施

（1）一般固废

本项目固体废弃物主要为废边角料及残次品、生活垃圾。废边角料：本项目废边角料及残次品为224t/a，经企业收集后统一外售处理。

生活垃圾：项目生活垃圾来自于办公，生活垃圾，产生生活垃圾1.5t/a，由环卫定期清运。

（2）危险固废

本项目危险固废包括：废防锈油、废机油、打磨油泥、废矿物油包装材料、含油抹布。

1）废防锈油：本项目防锈油采用浸涂法，浸涂后沥干，沥于防锈油收集槽中，经多次使用后，防锈油的品质下降而产生废防锈油。本项目废防锈油的产生量为0.034t/a。

2）废机油：本项目产品在机械加工时需要用机油起润滑和冷却作用，机油循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修及因长时间循环使用后致使润滑冷却效果不佳时被更换。废机油的产生量约为0.025t/a，废机油属于危险固废。

3）打磨油泥：项目打磨工艺使用0.2t/a机油，根据企业实际情况，打磨过程工件带出等损耗10%，剩余为油泥，约产生0.18t/a为危险废物。

4）废矿物油包装材料：根据原材料用量，本项目全年产生8个200L废桶，约产生0.136t/a。

5）含油抹布：本项目日常生产过程中，每年约产生0.05吨含油抹布，作为危废处置。

以上危险固废委托有资质单位安全处置。

- 工程建设对环境的影响

1废水监测

验收监测期间，生活废水，经过化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TP 执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准。

2废气监测

验收监测期间，本项目大气污染物中无组织颗粒物、非甲烷总烃排放符合《大气污物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织浓度限值及车间外一米的非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

3噪声监测

验收监测期间，本项目南、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放限值，东厂界符合4类排放限值。

4固废监测

本项目产生的废边角料及残次品、生活垃圾、废防锈油、废机油、打磨油泥、废矿物油包装材料、含油抹布。废边角料及残次品出售给专门的收购单位再生利用；生活垃圾由环卫部门清运处理；废防锈油、废机油、打磨油泥、废矿物油包装材料、含油抹布等危废委托有资质单位处置。所有固废均合理处置，不外排。

建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求项目厂房内设置一般固废堆放区，占地面积为20m2，场所做好防扬散、防晒、防雨等措施并设置了一般固废暂存场所标志。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。由专人维护，并设置了危废暂存场所标志。固体废弃物零排放，对环境无明显影响。

5总量控制

本项目环评批复中含有总量控制，详见环评附件：南通市崇川区生态环境局审批的《南通市建设项目主要污染物排放总量指标申请表》。

五、验收结论

按照《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》要求，验收组对“年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目”进行了逐一核查，对照环评报告、审批意见及验收监测报告，形成如下验收结论：

本项目建设内容符合环评要求，落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的环保设施，水、气、声、固废监测数据达标，达到审批要求（详见江苏金麟技术检测鉴定集团有限公司22HJ00719号监测报告）。该项目在营运期间，不存在因固体废物、噪声污染等被周边居民或企事业单位投诉的情况，不存在环境违法行为及其他处罚情况。本企业一般固废合理处置、生活垃圾委托环卫部门处置，各类固废基本按照要求进行处理或贮存。对照《 建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017) 4号）及《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）等文件，本项目生产设备实际数量与环评数量未发生变动。因此，对照自主验收的要求，验收组一致认为：“年产800万套汽车底盘空气减震系统金属零部件生产线技改项目”环保竣工验收合格。

另外，对本项目提出如下建议：做好例行环保监测，确保各类污染物稳定达标排放。

江苏易实精密科技股份有限公司

2022、9、6、